Q01：Fig. 5.6 有誤！rs 與 rt 欄位內容應該調換。

A01：Yes！應該調換。

Q02：看不懂pp.89最下面一段文字。

A02： MiniMIPS沒有「減去『立即運算元(Immediate)』」的指令，其作法是加上一負數。但是「立即運算元」在指令中僅有16 bits(-32768~32767)，而加法器僅能做32-bit的加法，故須將「立即運算元」做正負號延伸(Sign-extension)再與rs進行加法。

Q03：pp.91 載入(lw)的指令如何運作？

A03：指令是去記憶体搬一個word進rt。記憶體那麼大，去哪裡搬呢？答案是先算出 $s3 加上40的結果，將它當成地址送給記憶體，然後搬進那個word。